# Załącznik Nr 1 do SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   -   WYMAGANIA

„Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych lub usuwania skutków zjawisk katastrofalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiernozi”

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA:

Kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań zamawiającego określonych w kolumnie nr 2.

Kolumnę nr 3 należy wypełnić podając rzeczywiste parametry techniczne zaoferowanego sprzętu. Nie dopuszczalne jest wypełnienie kolumny nr 3 stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, jeśli zapytanie jest o konkretne parametry urządzenia (min/max). W przypadku, gdy wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia/spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści swz. Możliwość wpisania „nie spełnia/spełnia” jest tylko gdy nie jest to minimalny/maksymalny parametr techniczny (oznaczone *).

W kolumnie 3 przy nazwie urządzenia proszę podać model urządzenia oferowany przez wykonawcę.

| L.p. | Nazwa | Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie lub potwierdzić spełnienie wymagań, podać wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 |
| 1 | Zestaw akumulatorowy hydrauliczny z osprzętem |  |
| 1.1. | Nożyce hydrauliczne |  |
|  | Stopień ochrony urządzenia min. IP 58* |  |
|  | Funkcja przyspieszająca pracę * |  |
|  | Praca pod wodą na głębokości min 3 m |  |
|  | Maksymalne rozwarcie ostrzy minimum 205 mm (zgodnie z normą PN-EN 13204), |  |
|  | Siła cięcia minimum 1100 kN |  |
|  | Typ / model nożyc. Klasyfikacja CC - klasa cięcia K (zgodnie z normą PN-EN 13204)* |  |
|  | Ciśnienie robocze: 70 MPa* |  |
|  | Kształt ostrzy owalny zapewniający efekt wciągania ciętego materiału w kierunku sworznia centralnego, wykonane w technologii kutej* |  |
|  | Wskaźniki na panelu wyświetlacza: prędkości pracy, statusu pracy, rezerwy mocy, temperatury urządzenia, naładowania akumulatora* |  |
|  | Oświetlenie pola pracy zintegrowane z korpusem Urządzenia* |  |
|  | Waga urządzenia z akumulatorem max 24,5 kg, |  |
|  | Dostawca zapewni szkolenie z obsługi urządzeń do ratownictwa technicznego, z praktycznym wykorzystaniem, przeprowadzone w siedzibie zamawiającego, który zapewni wrak do przeprowadzania szkolenia. Szkolenie składające się z min. 2 godzinnej części teoretycznej oraz min. 6 godzinnej części praktycznej. Teoria obejmuje przybliżenie kursantowi budowy pojazdu oraz obsługę kompleksową narzędzi. W ramach części teoretycznej przeprowadzone zostanie szkolenie BHP. Część praktyczną pakietu stanowi instruktaż technik ratowniczych oraz trening kursantów . Szkolenie przeprowadzone przez instruktorów, zakończone certyfikatem dla uczestników. Termin szkolenia zostanie ustalony z wykonawcą po podpisaniu umowy.* |  |
|  | Przegląd całego akumulatorowego zestawu ratownictwa technicznego przez 24 miesiące zapewnia dostawca na własny koszt* |  |
| 1.2. | Rozpierak ramieniowy |  |
|  | Stopień ochrony urządzenia min. IP 58* |  |
|  | Funkcja przyspieszająca pracę * |  |
|  | Praca pod wodą na głębokości min 3 m |  |
|  | Maksymalna siła rozpierania minimum 650 kN |  |
|  | Typ / model rozpieracza. Klasyfikacja AS (zgodnie z normą PN-EN 13204),* |  |
|  | Min. siła rozpierania - 52 kN,* |  |
|  | Wskaźniki na panelu wyświetlacza: prędkości pracy, statusu pracy, rezerwy mocy, temperatury urządzenia, naładowania akumulatora* |  |
|  | Oświetlenie pola pracy zintegrowane z korpusem Urządzenia* |  |
|  | Możliwość zamontowania łańcuchów w gotowe otwory końcówek rozpieracza bez konieczności ich ściągania,* |  |
|  | Waga urządzenia z akumulatorem max 21,5 kg, |  |
|  | Minimalna odległość rozpierania – 730mm |  |
| 1.3. | Rozpierak kolumnowy |  |
|  | Stopień ochrony urządzenia min. IP 58* |  |
|  | Funkcja przyspieszająca pracę * |  |
|  | Praca pod wodą na głębokości min 3 m |  |
|  | Długość w stanie rozłożonym minimum 1 400 mm |  |
|  | 1 tłok Siła min 120 kN |  |
|  | 2 tłok Siła min 60 kN |  |
|  | Ciśnienie robocze min 50 MPa |  |
|  | Wskaźniki na panelu wyświetlacza: prędkości pracy, statusu pracy, rezerwy mocy, temperatury urządzenia, naładowania akumulatora* |  |
|  | Oświetlenie pola pracy zintegrowane z korpusem urządzenia, funkcja turbo i wskaźnik obciążenia urządzenia w pracy,* |  |
|  | Waga urządzenia z akumulatorem – maks. 22 kg, |  |
| 1.4. | Akumulator dedykowany do zestawu (5 sztuk) |  |
|  | Pojemność minimum 8 Ah |  |
|  | Możliwość montażu akumulatora pod wodą * |  |
|  | Ilość pełnych cykli ładowań: 500* |  |
|  | Brak efektu pamięci (możliwość doładowywania)* |  |
| 1.5. | Zasilacz sieciowy dedykowany do zestawu |  |
|  | Przewód o długości minimum 10 m |  |
|  | Napięcie- 230V/50 Hz* |  |
| 1.6. | Ładowarka sieciowa 230V dedykowane do zestawu(2szt) |  |
| 1.7. | Mata narzędziowa |  |
| 1.8. | Wspornik progowy skośny |  |
| 1.9. | Wspornik krzyżowy kokpitu |  |
| 1.10. | Piła ręczna do cięcia szyb klejonych |  |
| 1.11. | Zestaw trzech osłon o różnych wielkościach na airbag kierownicy kierowcy w pokrowcu |  |
| 1.12. | Osłona airbag pasażera w pokrowcu |  |
| 1.13. | Osłona osoby poszkodowanej z częścią materiału przezroczystego umożliwiającą kontrole stanu poszkodowanego |  |
| 1.14 | Przezroczysta osłona pleksa chroniąca przed odłamkami szkła |  |
| 1.15. | Zestaw 6 osłon na ostre krawędzie z magnezami w torbie |  |
| 1.16. | Pas transportowy z napinaczem 10m zakończony dwoma hakami (2sztuki) |  |
| 2 | Hydrauliczny zestaw w skrzyni do wycinania pedałów i wyważania drzwi zręczną pompą |  |
|  | Siła rozpierania wyważarki min 80 kN |  |
|  | Skok wyważarki min : 100 mm |  |
|  | Rozwarcie ostrzy przecinacza pedałów min 30 mm |  |
|  | Siła cięcia przecinacza pedałów min 70 kN |  |
|  | Wymagany zestaw tego samego producenta co narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego, z uwagi na późniejsze przeglądy.* |  |
| 3 | Podpora ratownicza teleskopowa (2 szt.) |  |
|  | Nośność minimalna 1000kg |  |
|  | Maksymalna długość po rozsunięciu min: 1600 mm |  |
|  | Pokrowiec z tworzywa na dwie podpory * |  |
|  | Maksymalna długość transportowa 1300mm |  |
| 4 | Podpora szybkiej stabilizacji (3 szt.) |  |
|  | Wysokość maksymalna min: 320 mm |  |
|  | Przenoszenie obciążenia min 800kg |  |
| 5 | Plecak PSP R1 |  |
|  | Plecak został skompletowany w pełne wyposażenie zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z czerwca 2021 roku * |  |
|  | Materiał nieprzeciekający odporny na trudne warunki atmosferyczne * |  |
|  | Charakter modułowy wodoszczelne * |  |
|  | Bryzgoszczelne zamki YKK * |  |
|  | Jaskrawe wzory na plecaku wykonane farbą luminescencyjną * |  |
|  | Zintegrowany dozownik na rękawiczki umożliwiający pobranie ich bez otwierania plecaka * |  |
| 5.1. | Zestaw 14 szyn Kramera w pokrowcu |  |
| 5.2. | Deska ortopedyczna z kompletem pasów i stabilizatorem głowy |  |
| 5.3. | Deska ortopedyczna pediatryczna z kompletem pasów i stabilizatorem głowy |  |
| 5.4. | Nosze płachtowe ewakuacyjne min: 195cm |  |
| 5.5. | Nosze podbierakowe aluminiowe |  |
| 5.6. | Kamizelka stabilizacyjna Kendricka |  |
| 6 | Parawan ochronny |  |
|  | Kolor czerwony z napisami STRAŻ * |  |
|  | Szybko rozkładalny * |  |
|  | Cztery elementy o wymiarach minimum 1500mm na 1500mm |  |
|  | Odblaski wokół elementów * |  |
| 7 | Trójnóg ratowniczy |  |
|  | Masa własna do 17 kg |  |
|  | Wysokość po rozłożeniu minimum 200 cm |  |
|  | Pozwalający na prace trzech osób* |  |
|  | Głowica wyposażona jest w 3 punkty kotwiczące dla sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości. * |  |
|  | Punkt kotwiczący zgodny z normą EN795/B oraz TS 16415/B składa się z głowicy stalowej malowanej proszkowo, wyposażonej w 3 łożyskowane, poliamidowe rolki* |  |
| 7.1. | Uchwyt do wind (2szt.) |  |
| 7.2. | Winda ręczna z liną 20m oraz karabińczykami w torbie (2 szt.) |  |
| 7.3. | Szelkami ratownicze (2 szt.) |  |
|  | Dopuszczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem* |  |
|  | Przystosowane do współpracy z zaczepem dwupunktowym AT 300* |  |
|  | Zabezpieczenie dla maksymalnej wagi użytkownika min 120 kg |  |
| 7.4. | Trójkąt ratowniczy |  |
|  | Spełnia normy PN-EN1497 oraz PN-EN1498 |  |
|  | Nośność bezpieczna min 140 kg |  |
| 8 | Detektor wielogazowy |  |
|  | Minimum 4 sensory: CH4, O2, CO, H2S* |  |
|  | - Ochrona min: IP 68 |  |
|  | Odporność na upadek z min 6m |  |
|  | Trzy rodzaje sygnalizacji dźwiękowa, optyczna i wibracyjna * |  |
|  | Technologia komunikacji bezpośredniej poprzez bluetooth * |  |
|  | Kalibracje przez 24 msc. zapewnia dostawca na własny koszt (jedna kalibracja rocznie)* |  |
| 9 | Sześć radiotelefonów nasobnych cyfrowo analogowy z baterią (1kpl.) |  |
|  | Certyfikat min IP 68 |  |
|  | Akumulator minimum 2000 mAh |  |
|  | Zaprogramowanie częstotliwości podanych przez zamawiającego * |  |
|  | Praca na jednym akumulatorze minimum 24 godziny bez ładowania* |  |
|  | Moduł Wi-Fi oraz Bluetooth* |  |
|  | Funkcja komunikatów tekstowych* |  |
| 9.1. | Ładowarki sieciowe 230V (6szt.) |  |
| 9.2. | Ładowarki samochodowe (6szt.) |  |
| 9.3. | Mikro głośnik w zestawie (6szt.) |  |
| 10 | Aparat oddechowy nadciśnieniowy maska szelki reduktor (4 szt.) |  |
|  | Maska podczas użytkowania maska zapewnia minimum 90 procent widoczności naturalnej * |  |
|  | Gumowy pasek na szyje * |  |
|  | Pasy nośne wykonane z materiału które nie wchłaniają jakichkolwiek cieczy rakotwórczych * |  |
|  | Pasy nośne wykonane z materiału które nie wchłaniają jakichkolwiek cieczy rakotwórczy * |  |
|  | Z późniejszych względów serwisowych producent aparatów taki sam jak aparaty posiadane przez jednostkę (MSA)* |  |
| 10.1. | Butla kompozytowa 6,8l z zaworem (4szt.) |  |
| 10.2. | Pokrowiec na butle kompozytową (4szt.) |  |
| 10.3. | Twarda torba na maskę (4szt.) |  |
| 10.4. | Czujnik bezruchu zgodny z producentem aparatu oddechowego (4szt.) |  |
|  | Klucz uruchamiający prace czujnika zwiększający kontrole dowódcy nad ilością ratowników będących w strefie zagrożenia.* |  |
| 11 | Kamera termowizyjna |  |
|  | Obraz o rozdzielczości min. 320x240 pikseli |  |
|  | Wyświetlacz min. 4” Kolorowy |  |
|  | Minimum 5 trybów pracy kamery* |  |
|  | - Odporna na upadek z wysokości min. 2 metrów na powierzchnię betonową |  |
|  | Wodoszczelność (IP67)* |  |
|  | - Możliwość pracy w temperaturze min. +260°C przez 5* |  |
|  | Możliwość robienia nagrań i zdjęć minimum 180 sztuk |  |
|  | Pole widzenia w stopniach 51° × 38°* |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu min 60 Hz |  |
|  | Zoom 2x, zoom cyfrowy* |  |
|  | Waga kamery z baterią max 1,2 kg |  |
|  | Tworzenie nieradiometryczne plików wideo w podczerwieni (MPEG-4)* |  |
|  | Rodzaj wtyczki USB MINI-B* |  |
|  | Temperatura ładowania 0 °C do +45 °C* |  |
|  | Odporność na udar 25 g(IEC 60068-2-29)* |  |
|  | Detektor/ zakres widzenia Niechłodzony mikrobolometer / 7.5–13 µm* |  |
|  | Wykonawca zapewni profesjonalny całodzienny blok szkoleniowy, przeprowadzony przez instruktora termowizyjnego, certyfikowanego przez producenta kamery, obejmujące poniższy zakres tematyczny dla wcześniej umówionej grupy strażaków w siedzibie zamawiającego: - ćwiczenia praktyczne z zastosowania kamery termowizyjnej podczas przeszukiwań (pomieszczenie zaciemnione udostępni Zamawiający) - działania termowizji w praktyce – pożary, ale nie tylko - emisyjność kamery termowizyjnej – przykłady praktyczne - pełnego omówienia budowy kamery, wraz z częściami składowymi, złączami, punktami zaczepowymi - omówienie trybów pracy kamery - analiza termogramów z perspektywy pożarowej - omówienie czyszczenia, konserwacji i przechowywania sprzętu* |  |
| 11.1. | Walizka ochronna |  |
| 11.2. | Ładowarka sieciowa |  |
| 11.3. | Bateria (2szt.) |  |
|  | Akumulator Li Ion (3.6 V)* |  |
| 11.4. | Retraktor dedykowany |  |
| 12 | Wentylator oddymiający |  |
|  | Wydajność min: 50 000 m³/h |  |
|  | Regulacja kąta wentylacji od - 10° do + 20°* |  |
|  | Pozycjonowanie do 6 m przed otworem wentylacyjnym bez strat na wydajności* |  |
|  | Średnica łopat turbiny min: 410 mm |  |
|  | Czas pracy ciągłej minimum 2 godziny |  |
|  | Waga poniżej 40 kg |  |
|  | Poziom hałasu max 95 dB |  |
|  | Maksymalne wymiary 550 x 550 x 490 mm |  |
|  | Maksymalna moc silnika 5 KM |  |
| 13 | Pompa szlamowa |  |
|  | Nasady tłoczna/ssawna W75 * |  |
|  | Wydajność minimum 1100l/min |  |
|  | Wysokość podnoszenia minimum 20m |  |
|  | Średnica zanieczyszczeń min 25mm |  |
|  | Zużycie paliwa max 3,7l/h |  |
|  | Maksymalna wysokość ssania min.8m |  |
|  | Masa maksymalna 65 kg |  |
|  | Pompa dostarczona gotowy do pracy po pierwszym uruchomieniu z olejem. |  |
| 14 | Pompa elektryczna zanurzeniowa |  |
|  | Zgodne z normą DIN 14425 * |  |
|  | Możliwość pracy w pozycji pionowej i poziomej * |  |
|  | Wydajność maksymalna minumum 700l/min |  |
|  | Możliwość przepompowania zanieczyszczeń o średnicy min 8mm* |  |
|  | Silnik jednofazowy współpracujący z agregatem o mocy 5kVa * |  |
|  | Zasysanie wody z poziomu 5mm bez konieczności dodatkowych elementów * |  |
|  | Kabel zasilający o długości minimum 20m |  |
|  | Masa własna z przewodem max 25kg |  |
| 15 | Agregat prądotwórczy |  |
|  | Moc znamionowa min. 5.5 kW |  |
|  | Zbiornik paliwa min. 6l |  |
|  | Stabilizacja napięcia AVR* |  |
|  | Maksymalny poziom hałasu 100 dBA |  |
|  | Waga max 70kg |  |
|  | Gniazdo 16A oraz 32A* |  |
|  | Czujnik poziomu oleju* |  |
|  | Regulacja napięcia ±2%* |  |
|  | Niski poziom zakłóceń THD ≤ 6%* |  |
|  | Spalanie maksymalne przy obciążeniu 75% : 3l/h |  |
|  | Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe* |  |
|  | Zestaw uziemiający * |  |
|  | Agregat dostarczony gotowy do pracy po pierwszym uruchomieniu z olejem.* |  |
| 16 | Pilarka spalinowa |  |
|  | Moc: od 7 do 7,5 KM |  |
|  | Prowadnica długości min: 70cm |  |
|  | Maksymalny ciężar z prowadnicą i piłą: 9,5 kg |  |
|  | Stosunek ciężaru do mocy min: kg/kW 1,4 |  |
|  | Poziom mocy akustycznej maksymalnie 118 dB(A) |  |
| 17 | Pilarka spalinowa |  |
|  | Moc od 4 do 4,5 KM |  |
|  | Długość prowadnicy od 35 do 45cm |  |
|  | Maksymalny ciężar z prowadnicą i piłą: 6kg |  |
|  | Stosunek ciężaru do mocy min: kg/kW 1,6 |  |
|  | Poziom mocy akustycznej maksymalnie 118 dB(A) |  |
| 18 | Ubranie specjalne strażackie (6 szt.) |  |
|  | Mundur 3 częściowy z lekką kurtką * |  |
|  | Zgodne z OPZ KG PSP * |  |
|  | Dodatkowe wzmocnienia w obszarze łokci * |  |
|  | Materiał zewnętrzny NOMEX NXT, gramatura min 195 g/m² |  |
|  | 3 warstwowa membrana tworząca barierę przeciwwilgociową * |  |
|  | Zabezpieczająca wyściółka termiczna * |  |
|  | Regulowane odpinane szelki zabezpieczone przed zsuwaniem się z ramion * |  |
|  | Rozmiar munduru dopasowywany za pomocą minimum 8 wymiarów strażaka* |  |
|  | Zgodny z normą EN 469:2005+A1:2006 * |  |
|  | Dwa otwory rewizyjne do obustronnego sprawdzania stanu membrany.* |  |
|  | Czarne wzmocnienia na kurtce (w tym na rękawach) wykonane są z materiału para-aramidowego (połączenie silikonu i węgla)* |  |
|  | Indywidualne dostosowanie szerokości rękawa za pomocą rzepu.* |  |
|  | Rękaw zakończony wygodnym mankietem z otworem na kciuk dla większego komfortu.* |  |

Dokument musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione

do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym